## Środowiskowe metody kosztorysowania  robót budowlanych

wydane przez :

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego

Szczegółowa   metoda   kalkulacji   kosztorysowej.

- Formuły kalkulacji szczegółowej.

  - Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektu lub robót budowlanych jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) – według formuły:

Ck =  L* (n*c +Kpj + Zj) + Pv

lub

Ck =  (L* n*c) + Kp + Z + Pv

gdzie:

Ck – oznacza cenę kosztorysową,

L – oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

n  - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,

c – oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji, obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej – Cr, jednostkowe ceny nabycia materiałów (tzn. jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu) – Cmn, ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs,

n*c – oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru:

n*c = nr* Cr +  nm Cmn + Mpj +  ns Cs

Mpj – oznacza koszt materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową,

Kpj – oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową,

Kp – oznacza koszty pośrednie,

Zj – oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,

Z – oznacza zysk kalkulacyjny,

Pv – oznacza podatek od towarów i usług (VAT).

- Jednostkowe nakłady rzeczowe.

  - Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny przyjmuje się z katalogów lub ustala na podstawie analiz indywidualnych, Nakłady te określają ilości roboczogodzin dla wszystkich czynności, wymienionych w szczegółowych opisach robót przy poszczególnych pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze.

  - Jednostkowe nakłady rzeczowe materiałów przyjmuje się z katalogów lub oblicza  na podstawie analiz indywidualnych. Nakłady te określają ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów, a także maszyn i urządzeń montowanych na stałe, niezbędnych do wykonania robót ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów powstających 
w procesie wbudowania.

W nakładach materiałów uwzględnia się również ilości materiałów pomocniczych (innych) według zasad podanych w odpowiednich katalogach lub wynikających 
z analiz indywidualnych.

W przypadkach określonych w katalogach lub w analizach indywidualnych, koszt    materiałów pomocniczych ustala się jako iloczyn wskaźnika tych kosztów i podstawy  jego naliczania.

  - Jednostkowe nakłady rzeczowe pracy sprzętu i środków transportu technologicznego przyjmuje się z katalogów lub oblicza na podstawie analiz indywidualnych. Nakłady te określają ilości maszynogodzin jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego.

  - O wyborze sposobu i podstawy ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych decydują postanowienia założeń lub danych wyjściowych do kosztorysowania.

  - Analizy indywidualne jednostkowych nakładów rzeczowych można ustalić na drodze:
1) wykorzystania odpowiednich wielkości z katalogów, kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji,

2) odpowiedniej zmiany któregokolwiek składnika nakładów rzeczowych podanych w katalogu,

3) sporządzenia szczegółowych analiz rodzaju i ilości czynników produkcji potrzebnych do wykonania jednostki przedmiarowej określonych robót.

- Wycena nakładów rzeczowych.

  - Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej obejmuje wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, 
a w szczególności:

- płace zasadnicze,

- premie regulaminowe,

- płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe),

- płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy, inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

- obligatoryjne obciążenia płac,

- odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych.

  - Ceny jednostkowe materiałów przyjmuje się jako ceny ich nabycia tzn. łącznie 
z kosztami zakupu, bez podatku od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonawca robót lub objęte kosztorysem roboty są zwolnione z tego podatku.

Jednostkowe ceny nabycia materiałów ustala się zgodnie z formułą:

# Cm = Cmz + Kz

gdzie:

Cm – jednostkowa cena nabycia materiału,

Cmz – jednostkowa cena zakupu materiału (cena płacona dostawcy materiału),

Kz – koszty zakupu (transportu) przypadające na jednostkę miary danego materiału.

W przypadkach dowozu materiału przez jego dostawcę bezpośrednio do placu budowy, cena nabycia materiału równa jest cenie zakupu.

  - Ceny jednostkowe pracy sprzętu lub środków transportu technologicznego obejmują:

- cenę najmu jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej,

- koszty jednorazowe, jeżeli nie zostały one już uwzględnione w cenie najmu.

  - Ceny jednostkowe czynników produkcji (Cr, Cmn, Cs) ustala się na podstawie:

- kalkulacji własnej zamawiającego lub wykonawcy robót,

- publikowanych informacji o cenach czynników produkcji,

- dwustronnych uzgodnień.

  - O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen jednostkowych czynników produkcji decydują postanowienia założeń lub danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Koszty pośrednie i zysk.

Koszty pośrednie obejmują głównie koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego.

  - Koszty ogólne budowy obejmują:

  - płace i narzuty na płace stałego personelu budowy,

  - koszty zużycia zaplecza budowy,

  - koszty narzędzi i drobnego sprzętu,

  - koszty bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

  - inne koszty (np. zużycia energii i wody, ogrzewania obiektów zaplecza, dozoru budowy i in.), zaliczane przez wykonawcę do kosztów ogólnych budowy.

  - Koszty zarządu obejmują:

  - płace i narzuty na płace pracowników zarządu,

  - koszty delegacji i przejazdów,

  - koszty eksploatacji służbowych samochodów osobowych,

  - koszty biurowe i utrzymania obiektów ogólnego przeznaczenia,

  - amortyzację i remonty środków trwałych,

  - czynsze i ubezpieczenia,

  - inne koszty zaliczane przez wykonawcę do kosztów zarządu.

  - Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośred-nich i ustalonej podstawy ich naliczania lub ustala kwotowo na podstawie prelimina-rza tych kosztów.

  - Zysk w kosztorysie przyjmuje się kwotowo lub oblicza jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i ustalonej podstawy jego naliczania.

  - Wskaźniki kosztów pośrednich i narzutu zysku ustala się na podstawie:

- kalkulacji własnej,

- publikowanych informacji

- dwustronnych uzgodnień.

  - O wyborze sposobu kalkulacji kosztów pośrednich i zysku decydują postanowienia założeń  lub danych wyjściowych do kosztorysowania.