SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ GRZEJNIKÓW STALOWYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu urządzeń sanitarnych
oraz grzejników stalowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem montażu urządzeń sanitarnych oraz grzejników stalowych  w budynku Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych

Na materiały wbudowane Wykonawca dostarczy Inwestorowi atesty PZH, certyfikaty lub deklaracji zgodności z PN lub EN lub aprobata techniczną ITB

Brak szczególnych wymogów jakościowych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dane techniczne zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 
z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

3. Sprzęt

Do wykonania i montażu urządzeń sanitarnych może być użyty dowolny sprzęt (sprawny i bezpieczny).

4. Transport

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie Robót

5.1. Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wykonania montażu urządzeń  powinny być zakończone wszystkie roboty

wykończeniowe.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia użyte do montażu oraz

do dnia odbioru końcowego robót i likwidacji placu budowy..

6. Kontrola jakości Robót

Badania urządzeń – pod względem jakości należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń, wystawionych przez producenta, stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji, Aprobatami Technicznymi ITB i normami

6.1. Wymagania:

a) wymagana jakość urządzeń powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenia o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) urządzenia dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowana

c) odbiór urządzeń powinien obejmować zgodność z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych urządzeń z wystawionymi atestami wytwórcy

d) nie dopuszcza się stosowania urządzeń, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Należy przeprowadzić kontrolę szczelności montażu urządzeń sanitarnych oraz grzejników stalowych.

7. Obmiar Robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  jest sztuka – komplet.

8. Odbiór Robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa

Budowlanego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór obejmuje wszystkie czynności podane w punktach 5 i 6 wg warunków technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – Instalacje sanitarne i przemysło-

we

9. Warunki płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Przepisy związane

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.