###### ST-08.00.00

INSTALOWANIE WENTYLACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem wentylacji w ramach projektu Pt. rozbudowa istniejącego zespołu szkolnego w Mystkowie o obiekt gimnazjum z salą gimnastyczną

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych : wykonanie wentylacji mechanicznej

1.3 Informacje o terenie budowy:

• Organizacji robót budowlanych: wykonanie wentylacji mechanicznej .

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich: nie dotyczy

• Ochrony środowiska : nie dotyczy

• Warunków bezpieczeństwa pracy: zachować przepisy bezpieczeństwa używać

sprawnego sprzętu

• Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: materiały składować w wyznaczonym przez

Zamawiającego miejscu

• Warunków dotyczących organizacji ruchu. -  nie dotyczy

• Ogrodzenia -  nie dotyczy.

• Zabezpieczenia chodników i jezdni -  nie dotyczy.

1.4 Nazwa i kod dotyczący zakresu robót :  45331210-1 instalowanie wentylacji

1.5 Definicje określeń podstawowych:

• 1.5.1. Trasa prowadzenia instalacji –  pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów .

• 1.5.2. Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna  wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana

przez upoważnioną jednostkę.

• 1.5.3. Certyfikat zgodności

– działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

• 1.5.4. Deklaracja zgodności

- oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

• 1.5.5. Dokumentacja powykonawcza –  dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót(budowy).

• 1.5.6. Odbiór instalacji –  zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy

instalacja została wykonane zgodnie z STWiOR i warunkami technicznymi.

2. M a t e r i a ł y

(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości)

2.1. Ogólne wymagania

• Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

• Wykonawca przed wbudowaniem materiału ma obowiązek okazać Inspektorowi Nadzoru próbki materiału oraz atest, w celu sprawdzenia jego jakości.

• Prowadzenie instalacji powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania.

2.2 Przewody instalacji wentylacji mechanicznej

• Do wykonania instalacji wentylacji zaprojektowano :
   -  przewody wentylacyjne  z blachy stalowej, ocynkowanej, kołowe, typ B/II, o średnicy
      400 mm,
   - przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, kołowe, typ B-I, o średnicy 
     200 mm ,

- podstawy dachowe stalowe,  kołowe, typ B/II, o średnicy 400 mm,

- podstawy dachowe stalowe, kołowe, typ B/II, o średnicy 160 mm,

• Przewody należy układać na wspornikach i trwale umocować do podłoża.

Zakończenie przewodów wentylacyjnych za pomocą kratek wentylacyjnych kołowych o średnicy Ø 400 mm, trwale zamocowanych do przewodów.

2.3 Osprzęt instalacyjny : 
- wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 315 mm – TURBOWENT B-S 300,

- wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200 mm

2.4. Składowanie materiałów

• Wszystkie elementy instalacji przechowywać i składować w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producentów. Certyfikaty, atesty i potwierdzenia badań opisać i dołączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazań Inwestorowi.

3. S p r z ę t

3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

• Sprzęt użyty do wykonywania robót powinien być sprawny pod względem technicznym i spełniać wymagania BHP.

3.2 Sprzęt do robót montażowych i wykończeniowych

• W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt do wykonywania robót montażowych, na wysokościach i wykończeniowych.

• Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.T r a n s p o r t

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

• Transport materiałów powinien być dostosowany do ich wielkości, ilości i gabarytów.

4.2. Transport rur wentylacyjnych.

• Transport rur wentylacyjnych odbywać się będzie krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami producentów w oryginalnych opakowaniach.

5. W y k o n y w a n i e    r o b ó t

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

• Ogólne zasady wykonywania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania Robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne cz. II

5.2. Roboty przygotowawcze

• Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji.

5.3. Roboty montażowe

5.3.1 Warunki ogólne

• Instalacje układać w sposób zapewniający zabezpieczenie przewodów przed mechanicznym uszkodzeniem.

• Instalację montować na wspornikach montowanych na kołkach rozporowych. utrzymujących przewód wentylacyjny w odpowiedniej odległości od podłoża.

• Rozstaw wsporników zgodnie z zaleceniami producenta.

6. K o n t r o l a j a k o ś c i    r o b ó t

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych. Instalacje sanitarne cz.II.

6.2. Kontrola, badania i pomiary.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót – nie dotyczy.

6.2.2 Kontrola, badania i pomiary w czasie robót – sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji.

• Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w oparciu o obowiązujące normy i przepisy

• Kontrola w szczególności powinna obejmować:

- Zbadanie materiałów i elementów instalacji pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez Wytwórcę.

- Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy.

- Badanie zabezpieczenia prac na wysokości.

- Badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórcy materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

- Badanie poprawności ułożenia rur wentylacyjnych oraz odległości od innych instalacji.

- Badanie prawidłowego mocowania rur wentylacyjnych i uchwytów.

- Badanie zabezpieczenia przed korozją (mocowanie).

7 O b m i a r   r o b ó t

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

• Ogólne zasady obmiary robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne cz.II

7.2. Jednostka obmiarowa

• Jednostki obmiarowe dla poszczególnych typów instalacji zostały wyszczególnione w przedmiarze robót.

8. O d b i ó r  r o b ó t

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

• Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Instalacje sanitarne cz. II

• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymagania

mi Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór końcowy

• Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych

- Wyniki przeprowadzonych badań i kontroli podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez Nadzór Techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

- Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. P o d s t a w a   p ł a t n o ś c i

Wynagrodzenie ryczałtowe. Elementy płatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. P r z e p i s y   z w i ą z a n e

10.1 Normy

• PN – EN 12220 : 2001 wentylacja budynków, sieć przewodów.

• PN – EN 1751 : 2002 wentylacja budynków, urządzenia wentylujące.

• PN – EN 12109 : 2003 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnętrznej budynków.