###### ST-07.00.00

MONTAŻ STOLARKI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z montażem stolarki okiennej i w ramach projektu Pt. rozbudowa istniejącego zespołu

szkolnego w Mystkowie o obiekt gimnazjum z salą gimnastyczną

l. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem stolarki okiennej – okien dachowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w mniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określeniami zawartymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach,
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować następujące materiały:

• komplet stolarki okiennej „FAKRO” typ 09,

• kołnierze,

• materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac proponuje się użyć wyciągu.

- TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie obejmuje montaż nowej stolarki okiennej .

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

• nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

• składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów

• opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione

• podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, roboty należy wstrzymać

• stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem

5.2. Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory . Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą kołnierza.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowana, jeżeli: podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna, luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku

od zmiennych obciążeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, usytuowanie okna w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeża od strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy, wypełnienie luzu między oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza,

izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana dla okien), niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i zamykaniu, zamocowanie i usz-

czelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiaru jest:

• m2 (szt.) stolarki okiennej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów.

- ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlega wykonanie montażu stolarki okiennej.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru Robót
Budowlano - Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe. Elementy płatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:200491.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i
                                          klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Palcowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez
                                           dostawcę.

PN-EN 1906:200391.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i  
                                          metody badań.