SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Kod CPV : 45.11.00.00-1

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i prac budowlanych związanych z realizacją

odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Kamionce Wielkiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych związanych z realizacją

odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Kamionce Wielkiej , a w szczególności:

* oznakowanie terenu robót,

* rozebranie opasek z płyt betonowych ułożonych  na podsypce piaskowej,

* rozebranie obrzeży ułożonych na podsypce piaskowej,

* zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

*  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z przywołanymi normami oraz z określeniami

podanymi w części ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami oraz

zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w części ogólnej.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej.

Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. W

związku z prowadzeniem robót remontowych w czynnym obiekcie, zastosowany sprzęt nie

może powodować istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu. Prace można prowadzić

przy użyciu kielni, młotków o masie do 2 kg oraz przecinaków stalowych i łomów.

Przewiduje się również mechanizację części robót ziemnych.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w części ogólnej. Transport powinien

odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. Transport

materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się dowolnymi środkami

transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

określonymi w normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywane będą przy funkcjonującym obiektem.  Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia

pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed

dostępem ludzi oraz przed zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. Zabezpieczenia

wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, , umieszczenia tablic ostrzegawczych.

Materiały uzyskane podczas prac rozbiórkowych należy systematycznie usuwać poza budynek do przygotowanego w tym celu kontenera

Posortowany gruz i materiały odpadowe należy wywieźć do punktu utylizacji odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót musi być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami ogólnymi

określonymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót ze Specyfikacją Techniczną,

obowiązującymi przepisami i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbiorom

podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Technicznej, według zasad podanych w normach, obowiązujących przepisach i części

ogólnej. W szczególności odbiorowi podlegają - przed przystąpieniem do prac remontowych -

wykonane rusztowania oraz pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed opadaniem

gruzu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Tekst jednolity: Dz.U.z 2003 r. Nr

207, poz.2016, z późniejszymi zmianami).

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19, poz. 231)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953, z

późn. zmian.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr

169, poz.1650)