SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE

I. Wstęp

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót

związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  elewacyjnych przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy

wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do

wykonywania montażu rusztowań budowlanych.

3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do użytkowania.

4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.

5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :

● nazwę producenta z danymi adresowymi ,

● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,

● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe

i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,

- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu

technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest

możliwa ,

● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,

● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,

● warunki montażu i demontażu rusztowania ,

● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku

montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu

rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

● wzór protokółu odbioru ,

● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,

● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem

bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.

dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,

stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny

przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji

stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .

6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.

7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wiszące.

II. Materiały

1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi

i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :

● wysokość rusztowania ,

● wysokość przęsła ,

● długość przęsła ,

● szerokość przęsła ,

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :

● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz

inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,

● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,

● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji

rusztowania ) ,

● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników

rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,

● stężenie wzdłużne ,

● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,

● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,

● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,

składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,

składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciągu,

● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości

przedmiotów i materiałów budowlanych ,

● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,

● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

III. Sprzęt :

1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :

1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

. Wykonanie robót

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..

5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu

w dzienniku budowy.

6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :

● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,

● podczas burzy i wiatru ,

● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów

jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii

powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub

wyłączyć spod napięcia ).

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki

ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

VI. Kontrola jakości robót :

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy :

● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania ,

● posadowienie rusztowania ,

● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem

dopuszczalnych odchyłek ,

● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania ,

● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania ,

● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,

● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

VII. Obmiar robót

1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

VIII. Odbiór robót

1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając :

● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,

● czy jest prawidłowo zakotwione,

● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie ,

stabilne ),

● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .

4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności

sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy

wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie

zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich

wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.

7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

IX. Warunki płatności :

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

X. Przepisy związane :

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodności .

4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlanej.

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych

wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placubudowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .