# UCHWAŁA Nr IV/27/07

Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 09 lutego 2007 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kamionka Wielka we wsi Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Mszalnica i Mystków .

Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),  ustawy z dnia 3 lutego 1995r                 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami), po stwierdzeniu zgodności zmiany planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka

- Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

USTALENIA FORMALNE

§ 1.

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 414 poz. 4.400 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie działek: nr 2868 położonej we wsi Kamionka Wielka, nr 3148 położonej we wsi Kamionka Mała, nr 613/2 położonej we wsi Mszalnica, nr 903/1, 903/2, 903/3, 903/4 i 1003 położonych we wsi Mystków  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zwaną     w tekście niniejszej uchwały planem.

- Plan obejmuje obszary określone w załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Kamionka Wielka: Nr XXX/258/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku i Nr XXXII/266/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

- Plan, o którym mowa w ust.1 uwzględnia ustalenia studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, wprowadzonego Uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku.

§ 2.

- Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

- Załącznikami do uchwały są:

a). Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:1000, jako załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej Uchwały wraz z wyrysami ze Studium, o którym mowa w §1, ust. 3.

b).Rozstrzygnięcia  Rady Gminy Kamionka Wielka – podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 6.

- Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny               o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, nieprzekraczalnych linii zabudowy.

- Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone     w załącznikach graficznych Nr: 1, 2, 3, 4 i 5 do tej uchwały,

  - przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone        w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu              i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,

  - linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,

- średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,

- wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,

- kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację nadziemną liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00) w górę.

§ 4.

W obszarze objętym planem obowiązujące Studium, o którym mowa w § 1 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.

§ 5.

1.  W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego  zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

- Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

- W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy bądź infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.

Nie zachodzi także potrzeba określania granic obszarów wymagających przeprowadzania  scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 6.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych            i leśnych, tekst jednolity (Dz.U. z 2004r Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami) nie przeznacza się na cele nierolnicze gruntów rolnych objętych planem, o którym mowa w § 1 uchwały,       w tym stanowiących użytki rolne klasy III o zwartym obszarze  przekraczającym 0,50 ha oraz użytków rolnych klasy IV o zwartym obszarze przekraczającym 1,00 ha.

ROZDZIAŁ II

##### USTALENIA OGÓLNE

dla wszystkich terenów objętych planem

§ 7.

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

- Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego,                  w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

- Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r          w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1       z 2003r poz.12 z późn. zmianami).

- W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wynikających z położenia terenów objętych planem w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 92/06 wymienionym wyżej.

- Na terenie objętym planem nie występują obszary ujęte w opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów      nie obwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu”.

§ 8.

W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

- Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do lokalnych tradycji budowlanych.

- Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie.

- Obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki pokryć dachowych  w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni.

- Dla obiektów mieszkaniowych obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu (dla terenu płaskiego i o nieznacznym spadku) lub 0,60 m od poziomu terenu przystokowego. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 12,0 m od średniego poziomu terenu.

- Dla obiektów mieszkaniowych realizowanych w obszarze położonym w strefie ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „k” oznaczonym w planie symbolem „MN/k” oprócz ustaleń zawartych w ust.4 (z wyłączeniem wysokości obiektów 12,0 m) obowiązują szczególne warunki architektoniczno-krajobrazowe, z ograniczeniem wysokości obiektów oraz z koniecznością wkomponowania obiektów w krajobraz             i zagospodarowania działek zielenią. Dla tych terenów wysokość budynków nie może przekroczyć 9 m od strony przystokowej terenu do kalenicy.

- Przy wydzielaniu działek obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla  wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 600 m² (w strefie ochrony  eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „k” – min. 800 m²).

- Dla budynków gospodarczych i garażowych, realizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci 30 – 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekraczać 8,0 m nad średnim poziomem terenu.

- Dla wolnostojących budynków usługowych i inwentarskich w zabudowie mieszkaniowej ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy     o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Wysokość obiektów max. do 11,0 m licząc od średniego poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza.

- Ustala się wskaźnik miejsc postojowych dla obiektów usługowych realizowanych               w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 2 miejsca.

- Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej

i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

- W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin z sidingu; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).

- Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

- W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20%  powierzchni biologicznie czynnej (w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „/k”

– min. 30%).

§ 9.

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

- Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

- Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie            z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

- Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów. W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących  wodociągów, dopuszcza się realizację indywidualnego ujęcia wody, zlokalizowanego w granicach własnej działki lub w terenie będącym w dyspozycji inwestora. Dopuszcza się realizację indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę, wykonanych w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.

- Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) docelowo do gminnego systemu z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu. Do czasu jego realizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych z wywozem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu lub inną zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dopuszcza się realizację indywidualnych małych, pełnosprawnych oczyszczalni przy obiektowych.

- Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych poza obszar gminy zgodnie z prowadzoną polityką władz gminy i zawartymi porozumieniami.

- Doprowadzenie gazu z sieci gazowych średniego ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego tymi sieciami.

- Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.

- Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10.

##### Plan 1 – wieś Kamionka Wielka

Teren obejmujący część działki nr 2868 we wsi Kamionka Wielka o pow. 0,27 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RV przeznacza się na:

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży. Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła o uciążliwości (określonej zgodnie z przepisami odrębnymi) nie przekraczającej granic terenu inwestycji i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności.

Przy lokalizacji obiektów obowiązuje zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową oznaczoną symbolem „D2KG-D” w wielkości 10 m oraz zachowanie przedniej linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi w wielkości min. 6 m. Obowiązuje także zachowanie odległości od górnej krawędzi skarpy przeznaczonej na tereny zieleni nieurządzonej i oznaczonej symbolem „ZN” w wielkości min. 5 m.

W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.

Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem „D2KG-D”.

Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

ZN - Tereny zieleni nieurządzonej niskiej i wysokiej. Obowiązuje obsadzenie skarpy zielenią, składem gatunkowym zbliżonym do warunków siedliskowych oraz zapewniających stabilność skarpy.

##### Plan 2 – wieś Kamionka Mała

Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część działki nr 3148 we wsi Kamionka Mała o powierzchni 0,12 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RIVb(0,05 ha) i RV(0,07 ha), przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła o uciążliwości (określonej zgodnie z przepisami odrębnymi) nie przekraczającej granic terenu inwestycji i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej z przepisami odrębnymi oraz odległości od drogi wewnętrznej w wielkości min. 6,0 m.

W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniejącą drogą wewnętrzną – nr działki 3097. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

##### Plan 3 – wieś Mszalnica

Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część działki nr 613/2 we wsi Mszalnica o powierzchni 0,26 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RIVb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży. Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła o uciążliwości (określonej zgodnie z przepisami odrębnymi) nie przekraczającej granic terenu inwestycji i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności.

W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.

Dojazd do terenu istniejącą drogą wewnętrzną – nr działki 613/4.

Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany. Utrzymuje się istniejącą na działce linię telefoniczną dopuszczając jej przebudowę i przełożenie na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

Plan 4 – wieś Mystków

Teren obejmujący działki nr: 903/1, 903/2, 903/3 i 903/4 we wsi Mystków

o powierzchni 0,26 ha, stanowiące grunty rolne klasy RIVb przeznacza się na:

MN/k  - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone w strefie ochrony eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin.

Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży. Dopuszcza się realizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla właściciela nieruchomości.

W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.

Przy realizacji obiektów kubaturowych na działce nr 903/2 obowiązuje zachowanie odległości od terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej dojazdowej „D2KGD” poprzez wyznaczoną w planie drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „KDW”.

Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Dopuszcza się przebudowę i przełożenie przebiegającej przez teren linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę tej sieci.

Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków        i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

KDW – Tereny drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m, stanowiącej dojazd do działek nr 903/2, 903/3, 903/4 i 903/5.

##### Plan 5 – wieś Mystków

Teren oznaczony symbolem MN/k obejmujący część działki nr 1003 we wsi Mystków o powierzchni 0,30 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RIVb(0,13 ha)             i RV(0,17 ha), przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła o uciążliwości (określonej zgodnie                z przepisami odrębnymi) nie przekraczającej granic terenu inwestycji i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży.

Ze względu na położenie w strefie ochrony eksponowanych widokowo stoków             i wierzchowin „/k” obowiązują szczególne warunki architektoniczno-krajobrazowe,

określone w § 8.

Przy realizacji obiektów obowiązuje zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną lokalną oznaczoną symbolem „D2KGL” w wielkości 15 m oraz zachowanie przedniej linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi                w wielkości min. 8 m.

Dojazd do terenu istniejącą drogą gminną lokalną oznaczoną symbolem „D2KGL”.

Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

§ 11.

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości

nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4

„ustawy”  -  0 %.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 414 poz. 4.400 z późn. zmianami)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka  – w części objętej niniejszym planem.

§13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 14.

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.  Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/27/07

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 09.02.2007r.

# Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamionka Wielka w sprawie uwag do projektu planu oraz realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1.	Rada Gminy Kamionka Wielka po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka, stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dot. przeznaczenia terenów w rejonie działek: nr 2868 położonej we wsi Kamionka Wielka, nr 3148 położonej we wsi Kamionka Mała, nr 613/2 położonej we wsi Mszalnica, nr 903/1, 903/2, 903/3, 903/4 i 1003 położonych we wsi Mystków  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka obejmuje pojedyncze działki (określone w punkcie 1) i nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Kamionka Wielka stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).