Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

Wykonania i Odbioru Robót

Kod CPV :  45.42.11.00-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostawy i montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej do obiektu Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych  w Myszkowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) dotyczą robót związanych z dostawą i montażem stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej do obiektu

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych  w Myszkowie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej  SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w

normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym

wytwórni.

Należy zastosować następujące materiały:

* komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV zgodnie z projektem budowlanym oraz zestawieniem stolarki, profil pięciokomorowy biały,

* drzwi balkonowe z wysokoudarowego PCV zgodnie z projektem budowlanym oraz zestawieniem stolarki, profil pięciokomorowy biały,

* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zgodnie z projektem budowlanym oraz zestawieniem stolarki, profil ciepły, wyposażone w dwa zamki patentowe z wkładką, szyba obustronnie bezpieczna

* naświetla aluminiowe,

* witryny aluminiowe profil ciepły, z dwojgiem drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w pochwyt, dwa zamki patentowe z wkładką, samozamykacz,  z szybą obustronnie bezpieczną,

* witryny aluminiowe profil ciepły, z szybą obustronnie bezpieczną,

* drzwi stalowe ocieplane zewnętrzne do kotłowni z zamkiem atestowanym PCV zgodnie z projektem budowlanym,

* kołki rozporowe,

* kotwy elastyczne,

* listwy maskujące,

* pianka poliuretanowa,

*silikon,

* materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

pkt. 5. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) pkt.6. Zgodnie z PN-B-05000:1996 91.060.50 739. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie obejmuje: montaż nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej.

Ponadto :

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

-składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się

składowanych materiałów i elementów,

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest

zabronione,

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, roboty należy wstrzymać stosować

ochrony zabezpieczające przed upadkiem,

- stolarkę okienną montować na kotwach stalowych,

- sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w

otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna

(drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew

zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I cześć 4. Wykuć dłutem otwór w ścianie,

przekręcić zaczepy mocujące na ościeżnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru,

zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na powierzchni podpory,

w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeżnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę,

kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas

montażu. Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie

ościeżnic wyrównać zaprawą. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą silikonową lub

akrylową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) pkt.7

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać

akceptację Inspektora Nadzoru .

6.3. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowana, jeżeli:

- podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna,

działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna,

- luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie

zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub

wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych okna

pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub

nierównomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie

ościeża od strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy,

- wypełnienie luzu między oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie

powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana

dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem

wodą lub parą wodną,

- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico

zewnętrzne,

- niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy

otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiaru jest:  m2 (szt.) stolarki oraz ślusarki okiennej oraz drzwiowej  na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. Odbiorowi podlega

wykonanie dostawy i montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej do obiektu

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych  w Mystkowie

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano - montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i

klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez

dostawcę.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badań.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I, Arkady.